程

一、背景

随着城市化发展加速，人行道作为基础出行空间，其舒适性、安全性与可达性对市民日常生活至关重要。然而，据研究者观察，人行道在雨天易积水，通行不便，尤其是铺装破损严重的区域，容易出现滑倒、湿鞋等问题。这不仅降低了通行效率，也影响了城市形象，甚至造成潜在安全风险。该问题虽看似琐碎，但已严重影响人行道使用者的体验。

二、研究问题

如何通过优化人行道铺装设计与排水系统，有效缓解积水问题，提高城市步行系统的舒适性和安全性？

三、方法

3.1 实地调研与问题归纳

通过实地走访本校及周边城市街区，记录并拍摄积水、破损、翘边等问题区域，结合群众访谈总结出主要问题：

1.积水点集中在铺装破损严重区域。

2.积水处常常无明显排水坡度或排水设施，导致水流滞留。

3.地面积水迫使行人绕行或跳跃，稍有不慎就会浸湿鞋袜，有解决的必要性。

3.2 人因分析模型

分析用户通行行为：

用户需求：平整、防滑、干燥、安全。

关键痛点：低洼积水、排水困难。

3.3 案例与标准分析

参考现有城市标准（如《城市道路——人行道铺砌》《城镇道路工程施工与质量验收规范》）和现实中的一些解决方法。

四、可行性评估与测试

4.1 可行性对比（多方案初步筛选）

| 方案 | 优点 | 缺点 | 综合评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增设排水井 | 成本中等，效果明显 | 占用空间，施工周期长 | ★★☆ |
| 大面积换用透水砖 | 生态环保，维护简单 | 造价高，初期需大面积施工 | ★★★ |
| 透水砖 + 边缘导流系统（推荐） | 透水+主动引导水流，适用于改造与新建，景观效果佳 | 需精细施工和后期维护 | ★★★★☆ |

4.2 方案详细分析

假如大量铺设排水井，需要重新铺设相对应的地下排水管道，这又需要大面积的挖开路面重新铺设，这既需要较长的施工周期，同时也会占用路面的空间，影响正常交通，不符合高效的标准。

而大面积换用透水砖，使地面水快速渗入地下，首要缺点是造价高，同时大面积施工同样会影响行人使用人行道，但相比于上面的重构排水系统，影响要小得多。因此，固然这个方法要考虑不同地区的土质区别，但是鉴于其既补充了地下水，操作又相对简单，已经是可以考虑的好方法了

第三种是最推荐的方法，即在前一种的基础上，加上合理设计的边缘导流系统，并在路边协同铺设绿化，这样既做到了合理引流，又美化了路面，透水砖与导流系统并用，既实现了效用最大化，有节省了成本，导流系统相比大面积换砖还是更省钱的。

五、改进方案

5.1 设计要点

1.地表铺装：在适当的区域采用透水性砖石（如陶瓷透水砖、嵌草砖），厚度适宜，保证透水性与抗压性。

2.路基层：使用碎石层+砂垫层，增强排水与稳定性。

3.边缘排水：辅设细槽型导流沟连接城市雨水管网，比如每5米设一个道路侧雨水排出口。

4景观协同：路边缘种植浅根系灌木，吸水同时起到引导作用，同时避免根系过发达的树种挤压路面使路面变形。

5.2 管理建议

日常保养由环卫队伍监管，发现路面问题及时上报处理。

六、结论

本项目从工效学角度出发，综合调研、用户分析与技术评估，提出“透水砖 + 边缘排水系统”的改进方案，具备高可行性、良好用户体验和生态效益。