附录1

1602LCD主要技术参数：

显示容量为16×2个字符；

芯片工作电压为4.5～5.5V；

工作电流为2.0mA（5.0V）；

模块最佳工作电压为5.0V；

字符尺寸为2.95×4.35（W×H）mm。
1602采用标准的16脚接口，其中:

第1脚：VSS为地电源

第2脚：VDD接5V正电源

第3脚：V0为液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度最弱，接地电源时对比度最高，对比度过高时会产生“鬼影”，使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度

第4脚：RS为寄存器选择，高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第5脚：R/W为读写信号线，高电平时进行读操作，低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址，当RS为低电平RW为高电平时可以读信号，当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。

第6脚：E端为使能端，当E端由高电平跳变成低电平时，液晶模块执行命令。

第7～14脚：D0～D7为8位双向数据线。

第15脚：背光电源正极

第16脚：背光电源负极

LCD可按 4位模式连接，如图1所示。

图F.1  LCD 4位连接模式

程序模版如下：

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal iLCD (12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup ( )

{

iLCD.begin (16, 2 );

// your code here...

}

void loop ()

{

// your code here ...

}

在Arduino的安装目录下\libraries\LiquidCrystal可以查看到函数的原型

LiquidCrystal()——定义你的LCD的接口：各个引脚连接的I/O口编号，格式为LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)   //4位连接模式

LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7)  //4位连接模式

LiquidCrystal(rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)   //8位连接模式

LiquidCrystal(rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)  //8位连接模式

begin()——定义LCD的长宽（n列×n行），格式lcd.begin(cols, rows)

clear()——清空LCD，格式lcd.clear()

home()——把光标移回左上角，即从头开始输出，格式lcd.home()

setCursor()——移动光标到特定位置，格式lcd.setCursor(col, row)

write()——在屏幕上显示内容（必须是一个变量，如”Serial.read()”），格式lcd.write(data)

print()——在屏幕上显示内容（字母、字符串，等等），格式lcd.print(data)

lcd.print(data, BASE)

cursor()——显示光标（一条下划线），格式lcd.cursor()

noCursor()——隐藏光标，格式lcd.noCursor()

blink()——闪烁光标，格式lcd.blink()

noBlink()——光标停止闪烁，格式lcd.noBlink()

display()——（在使用noDisplay()函数关闭显示后）打开显示（并恢复原来内容），格式lcd.display()

noDisplay()——关闭显示，但不会丢失原来显示的内容，格式为lcd.noDisplay()

scrollDisplayLeft()——把显示的内容向左滚动一格，格式lcd.scrollDisplayLeft()

scrollDisplayRight()——把显示的内容向右滚动一格，格式为lcd.scrollDisplayRight()

autoscroll()——打开自动滚动，这使每个新的字符出现后，原有的字符都移动一格：如果字符一开始从左到右（默认），那么就往左移动一格，否则就向右移动，格式lcd.autoscroll()

noAutoscroll()——关闭自动滚动，格式lcd.noAutoscroll()

leftToRight()——从左往右显示，也就是说显示的字符会从左往右排列（默认），但屏幕上已经有的字符不受影响，格式lcd.leftToRight()

rightToLeft()——从右往左显示，格式lcd.rightToLeft()

附录2

图F.2旋转编码器

旋转编码器是一种位置传感器，可将旋钮的角位置（旋转）转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。

旋转编码器是如何工作的呢？

编码器内部是一个槽形磁盘，该磁盘连接到公共接地引脚C以及两个接触针A和B，如下所示。

图F.3旋转编码器内部原理图

旋转旋钮时，A和B根据旋转旋钮的方向以特定顺序与公共接地引脚C接触。

当它们接触公共接地时，它们会产生信号。当一个引脚先于另一引脚接触时，这些信号就会彼此错开90°。这称为正交编码。

图F.4旋转编码器工作原理图

顺时针旋转旋钮时，首先连接A引脚，然后连接B引脚。逆时针旋转旋钮时，首先连接B引脚，然后连接A引脚。

通过跟踪每个引脚何时与地面连接或与地面断开，我们可以使用这些信号变化来确定旋钮的旋转方向。您可以通过在A更改状态时观察B的状态来做到这一点。

当A更改状态时：

如果B！= A，指示旋钮顺时针旋转。

图F.5旋转编码器顺时针旋转波形图

如果B = A，指示旋钮逆时针旋转。

图F.6旋转编码器逆时针旋转波形图

图F.7旋转编码器接线图

图F.7为EC11旋转编码器接线图，1、3脚为A、B信号，4、5脚为开关，2脚接地。