填空题

- 逻辑表达式 (A+B)(A+C)=A+BC

- 和8421BCD码 (1010100) 等值的二进制数为110110

- 一个有3个变量的逻辑函数，如果它的最小项表达式由3个最小项组成，则它的最大项表达式将由填空题(8-3)个最大项组成。

- 一个格雷码的前一个码是0101，后一个是1100，这个格雷码是0100

- 数制转换(11001011.101)2 =( 313.5)8 =（CB.A）16

判断题

- 当选用共阳极LED数码管时，应配置输出高电平有效的七段显示译码器 F

- 集电极开路门 (oc门) 在使用时须在输入与输出端之间接一电阻 T

- 采用四位比较器对两个四位数比较时，先比较最低位 F

- 传输门也称为数字开关，它只能传输数字信号 F

……..中间的部分题目好像遗失掉了（T—T）

选择题

17. 用四选一数据选择器实现函数Y= A1A0+ A1'A0，应使 A

OA.DO=D2=0，D1=D3=1

B.DO=D2=1，D1=D3=0

C.DO=D1=0，D2=D3=1

D.DO=D1=1，D2=D3=0sss

18. 为实现将JK触发器转换为D触发器，应使 (J=K=D)

A.J=D,K=D

B.K=D.J=D

C.J=K=D

D.J=K=D

20.在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是 (D)

A.译码器

B.编码器

C.全加器

D.寄存器

A.或非门

B.与非门

C.异或门

D.同或门

A.翻转

B.保持

C.置1

D.置0

23. 74HC138是3线一8线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为A2A1A0=100时，输出Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0,Y应为()

O A.11101111

B.11110111

C.10000000

D.000000100

24则A1A0的取值为 (D)

A00

B.01

c.10

D.11

25. C A.101

B.010

C.001

D.110

27.下列说法不正确的是(C )

A.集电极开路的门称为OC门

B.三态门输出端有可能出现三种状态 (高阻态、高电平、低电平)

C.OC门输出端直接连接可以实现正逻辑的线或运算 应为线与运算

D.利用三态门电路可实现双向传输