第10次纸质作业

MATLAB编程题

- 用带限内插公式重建信号。若

xt=0.3sin(2πt)+0.4cos2.5πt+π4+0.3cos(πt+π3)

- 计算xt的奈奎斯特采样频率。(2ωm=5π)

- 画出xt在区间[-4,4]的波形。

- 画出以采样周期T=0.25时基于离散信号xn=x(nT)并利用带限内插公式重建的波形。

- 画出以采样周期T=0.5时基于离散信号xn=x(nT)并利用带限内插公式重建的波形。

testSampling.m

t = -4:0.001:4;

x = 0.3*sin(2*pi*t)+0.4*cos(2.5*pi*t)+0.3*cos(pi*t+pi/3);

subplot(3,1,1)

plot(t,x,'k-',LineWidth=3);

T = 0.25;

ws = 2*pi/T;

wc = 3*pi;

nT = (-16:16)*T;

xn = 0.3*sin(2*pi*nT)+0.4*cos(2.5*pi*nT)+0.3*cos(pi*nT+pi/3);

xk = 0;

for n = -16:16

xk = xk + xn(n+17)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);

end

xk = xk*wc*T/pi;

subplot(3,1,2)

plot(t,xk,'k-', LineWidth=3)

hold on;

stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',2,'MarkerSize',10)

T = 0.5;

ws = 2*pi/T;

wc = 2*pi;

nT = (-8:8)*T;

xn = 0.3*sin(2*pi*nT)+0.4*cos(2.5*pi*nT)+0.3*cos(pi*nT+pi/3);

xk = 0;

for n = -8:8

xk = xk + xn(n+9)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);

end

xk = xk*wc*T/pi;

subplot(3,1,3)

plot(t,xk,'k-', LineWidth=3)

hold on;

stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',2,'MarkerSize',10)

- 本编程示例是利用连续LTI系统离散化来模拟连续信号的延时器，从而构建离散的延时器。已知连续延时器的系统函数h(t)及其频谱H(jω)如下所示：
ht=δ(t-t0)FHjω=e-jωt0
该系统满足采样定理，且采样周期为T。则有：
H(jω)=e-jωt0,    当ω∈-πT,πT时0,    其他                            
因此有
Hdejω=HjωT=e-jωt0T,   ω∈-π,π
对一个连续信号：xt=sin4πt进行T2的延时可得：

yt=xt-T2=sin4πt-T2

- 以T=0.1对xt进行采样，得到xn=x(nT)，画出xt和xn的图像。

- 以T=0.1对yt进行采样，得到yn=y(nT)，画出yt和yn的图像。

- 利用公式5.60中的hd[n]来计算xt延时的采样值：

yrn=xn*hdn

- 利用带限信号的低通内插，从yrn中恢复yr(t)。画出yrn和yrt的图像。并比较yrt与yt图像的一致性。

testDiscriteToContinuousTimeDelay.m

t = -5:0.001:5;

T = 0.1;

nT = (-50:50)*T;

xn = sin(4*pi*nT);

subplot(4,1,1)

plot(t,sin(4*pi*t),'k-', 'LineWidth',1)

hold on;

stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',1)

yn = sin(4*pi*(nT-T/2));

subplot(4,1,2)

plot(t,sin(4*pi*(t-T/2)),'k-', 'LineWidth',1)

hold on;

stem(nT,yn,'filled','k', 'LineWidth',1)

n = 20;

hd = zeros(1,2*n+1);

for k = 1:length(hd)

hd(k) = sin(pi*(k-n-1-0.5))/(pi*(k-n-1-0.5));

end

subplot(4,1,3)

stem([-n:n],hd,'filled','k', 'LineWidth',1)

yrn = conv(xn,hd);

yrn = yrn(n+1:length(yrn)-n);

yrt = 0;

wc = 6*pi;

for n = -50:50

yrt = yrt + yrn(n+51)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);

end

yrt = yrt*wc*T/pi;

subplot(4,1,4)

plot(t,yrt,'k-', 'LineWidth',1)

hold on;

stem(nT,yrn,'filled','k', 'LineWidth',1)

(a) xt=sin4πt在t=-5~5的图像，同时标注采样点xn=xnT (T=0.1)

(b) yt=xt-T2在t=-5~5的图像，同时标注采样点yn=ynT (T=0.1)

(c) 离散微分器的hd[n]在n=-20~20时的值

(d) 离散信号yrn=xn*hd[n]，以及用带限信号低通内插公式重建的连续信号yrt

- (选做题) 通过本题，我们学习如何改变声音文件的采样频率。利用audioread()读取附件文件voice1.wav。其代码如下：

[x,fs] = audioread('voice1.wav');
可以看到，fs=44100Hz，即每秒采样44100个点。。本题的目标是，将以上声音文件的fs改为newFs=10000Hz，即每秒采样10000个点。

（1）请编写MATLAB程序，使用线性插值法，如第4章PPT中fftNewInterploation.m所示，完成采样频率的变换。（提示：产生一个新的序列newX。其中newX(1) = x(1)，而newX(2)是在t=1/newFs=0.0001时的函数值。经过计算可以知道，newX(2)应该可以利用x(4)和x(5)线性插值算出。算出所有的newX后，利用audiowrite()函数，将其存储为voice1LinearInterpolation.wav文件，其代码如下：

audiowrite('voice1LinearInterpolation.wav', newX, newFs);

（2）请编写MATLAB程序，使用带限信号低通内插公式，完成采样频率的变换。首先，为了防止内插时候的频域混叠，需要将x通过一个截止频率4000Hz的巴特沃斯低通滤波器，其程序代码如下：

[x,fs] = audioread('voice1.wav');
Wp = 4000/fs;

Ws = Wp + 0.1;

[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,3,20);

[b,a] = butter(n,Wn);

x_low = filter(b,a,x);

接着，基于带限信号低通内插公式：

xt=ωcTπn=-∞+∞x(nT)Sa[ωc(t-nT)]

其中T=1/fs，同时取fc = 4500Hz, 即wc = 2*pi*fc。根据上述公式，以newFs采样的序列可以写为：

newXn=xnTnew=ωcTπn=-∞+∞x(nT)Sa[ωc(nTnew-nT)]

其中Tnew =/newFs。基于以上公式，计算出newX，并将其存储为voice1LinearBandLimitedInterpolation.wav文件。（提示：如果所有的n都加，需要很长时间，我的笔记本电脑大概需要30分钟左右，因此可以考虑做适当近似。）

（3）听一下voice1LinearInterpolation.wav和voice1LinearBandLimitedInterpolation.wav，比较它们的优势和劣势。

samplingRateChange.m

[x,fs] = audioread('voice1.wav');

T = 1/fs;

newFs = 10000;

newT = 1/newFs;

%以下是线性插值

newX = zeros(1,floor(length(x)*newFs/fs));

for i = 1:length(newX)

c = (i-1)*newT/T;

n1 = floor(c);

n2 = n1+1;

newX(i) = x(n1+1)*(n2-c)+x(n2+1)*(c-n1);

end

audiowrite('voice1LinearInterpolation.wav', newX, newFs);

%以下是带限信号插值

%低通滤波器设计 截止频率4000 阻带衰减 20DB，过渡带宽0.1pi

Wp = 4000/fs;

Ws = Wp + 0.1;

[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,3,20);

[b,a] = butter(n,Wn);

x_low = filter(b,a,x);

Wc = 2*pi*4500;

newX = zeros(1,floor(length(x)*newFs/fs));

t = (0:(length(newX)-1))*newT;

for n = 0:length(x_low)-1

newX = newX + x_low(n+1)*sinc(Wc*(t-n*T)/pi);

end

newX = newX*Wc*T/pi;

audiowrite('voice1LinearBandLimitedInterpolation.wav', newX, newFs);