第8次作业答案

- 前两个编程题较简单，不做了。

如果我们将二维灰度图像表示为f(x,y)，其中(x,y)分别代表空间域的坐标值，而f(x,y)代表相应点的灰度值（8比特图像灰度值取0-255范围）。那么，可以定义二维图像的傅里叶变换为：

Fu,v=-∞+∞-∞+∞f(x,y)e-jux+vydxdy

- 请证明：

fx,y=14π2-∞+∞-∞+∞F(u,v)ejux+vydudv

（提示：请充分利用一维傅里叶变换与反变换的公式）。

证明：设A(u,y)为fx,y保持 y不动同时对x做傅里叶变换得到的函数，即

Au,y=-∞+∞f(x,y)e-juxdx

那么根据傅里叶反变换有：

fx,y=12π-∞+∞Au,yejuxdu

同时，Fu,v可以看成是A(u,y) 保持 u不动同时对y做傅里叶变换得到的函数，即

Fu,v=-∞+∞-∞+∞fx,ye-jux+vydxdy=-∞+∞A(u,y)e-jvydy

因此根据傅里叶反变换有：

Au,y=12π-∞+∞Fu,vejvydv

所以

14π2-∞+∞-∞+∞Fu,vejux+vydudv=12π-∞+∞ejuxdu12π-∞+∞Fu,vejvydv=12π-∞+∞Au,yejuxdu=f(x,y)

命题得证。

- 编程题（选做，难，这道题需要较多后续知识，供学有余力的同学尝试）。

定义二维信号的理想低通滤波器的频率相应为如下形式：

Hu,v=1，当u2+v2<R0，当u2+v2>R

编程计算将所附图像Lenna.png通过二维理想低通滤波器后得到的图像，并观察R等于不同值时的图像。

（提示：你需要参照一维信号理想滤波器程序，同时提前学习第4章和第5张内容，以及二维图像低通滤波器的知识）。

clear all;

A = imread('Lenna.bmp');

s = fftshift(fft2(A));

[M,N] = size(s);

n1 = floor(M/2);

n2 = floor(N/2);

d0 = 20; %这是R。

for i = 1:M

for j = 1:N

d = sqrt((i-n1)^2+(j-n2)^2);

if d<=d0

h = 1;

else

h = 0;

end;

s(i,j) = h*s(i,j);

end;

end;

s = ifftshift(s);

s = uint8(real(ifft2(s)));

imwrite(s,'LennaAfterIdealLowpassFilter.bmp','bmp');

原图                     经过低通滤波器后的图像