证明题(二维信号的傅里叶变换及反变换公式)

如果我们将二维灰度图像表示为f(x,y)，其中(x,y)分别代表空间域的坐标值，而f(x,y)代表相应点的灰度值（8比特图像灰度值取0-255范围）。那么，可以定义二维图像的傅里叶变换为：

Fu,v=-∞+∞-∞+∞f(x,y)e-jux+vydxdy

- 请证明：

fx,y=14π2-∞+∞-∞+∞F(u,v)ejux+vydudv

（提示：请充分利用一维傅里叶变换与反变换的公式）。

编程题

（1）请录制一段自己的声音，并利用学在浙大第三章程序1打印自己声音的频谱。

（2）请编程实现4个声音信号的调制与解调(就是把课堂上演示的调制解调程序由两个声音变成4个声音)。要求：（a）先将每个声音进行低通滤波，截止频率为4000HZ。 （b）4个声音的载波频率分别是fc1=9000Hz，fc2=18000Hz，fc3=27000Hz, fc4=36000Hz。 （c）请调低载波频率的间距，观察声音信号之间的相互干扰现象。

（3）（选做）请自学材料中的单边带调制与解调原理。编写MATLAB程序，实现两个信号voice1.wav和voice2.wav的单边带调制与解调。尽量降低两个载波的频率，使频率低于编程题(2)中双边带调制的载波频率。也就是说，请你挑选两个载波频率，在这两个载波频率下，双边带调制会产生频域混叠，而单边带调制却不会，请用MATLAB验证。

（提示：核心是90度移相器的MATLAB实现，如下参考代码实现了90度移相器。同时也编写了调制器代码供参考。你可以按照这个代码编写后续的解调程序）

[x1,fs] = audioread('voice1.wav');

[x2,fs] = audioread('voice2.wav');

%FIR低通滤波器

fm = 4000;

N = 240;

b = fir1(N,2*fm/fs);%b1为FIR低通滤波器的参数。

x1low = filter(b,1,x1);%低通滤波

x2low = filter(b,1,x2);%低通滤波

audiowrite('voice1AfterLowpassFilter.wav', x1low, fs);

audiowrite('voice2AfterLowpassFilter.wav', x2low, fs);

%统一两个信号的长度。

len1 = length(x1low);

len2 = length(x2low);

if len1>len2

x2low(len2+1:len1) = 0;

else

x1low(len1+1:len2) = 0;

end

%Single-Sideband Sinusoidal Amplitude Modulation

M = length(b);

n = 0:M-1;

hd = zeros(1,M);

for i = 1:M

if i~=(M+1)/2

hd(i) = (1-(-1)^(i-(M+1)/2))/(pi*(i-(M+1)/2));

end

end

h = hd.*hamming(M)';

fc1 = 5000;

y1 = zeros(length(x1low),1);

for i =1:length(y1)

y1(i) = x1low(i)*cos(2*pi*fc1*(i-1)/fs);

end

y2 = conv(x1low,h);

y2 = y2((M+1)/2:length(y2)-(M-1)/2);

for i =1:length(y2)

y2(i) = y2(i)*sin(2*pi*fc1*(i-1)/fs);

end

y = y1+y2;

（4）(选做) 定义二维信号的理想低通滤波器的频率相应为如下形式：

Hu,v=1，当u2+v2<R0，当u2+v2>R

编程计算将所附图像Lenna.png通过二维理想低通滤波器后得到的图像，并观察R等于不同值时的图像。

（提示：你需要参照一维信号理想滤波器程序，同时提前学习第4章和第5张内容，以及二维图像低通滤波器的知识）。