编程作业（选做）：我们使用MATLAB实现了2K个点的快速傅里叶变换（FFT）。这道题的目标是编写MATLAB程序实现3K个点的FFT。以下是当N=32=9个点时，其离散傅里叶级数的推导：

ak=n=08xne-j2π9nk

=x0+x1e-j2π9×k+x2e-j2π9×2k+x3e-j2π9×3k+x4e-j2π9×4k

+x5e-j2π9×5k+x6e-j2π9×6k+x7e-j2π9×7k+x8e-j2π9×8k

=x0+x3e-j2π3×k+x6e-j2π3×2k

+e-j2π9×kx1+x4e-j2π3×k+x7e-j2π3×2k

+e-j2π9×2kx2+x5e-j2π3×k+x8e-j2π3×2k

（1）请基于以上推导，编写MATLAB函数fftMode3()和ifftMode3()，实现 3K个点的FFT 和IFFT。

（2）基于（1）中获得的函数fftMode3()和ifftMode3()，再次编写计算两个序列卷积的MATLAB函数convNewMode3()。

（3）比较MATLAB自带的卷积函数conv()，第4.10节中实现的基于2K个点FFT的卷积函数convNew()，以及(2)中实现的基于3K个点FFT的卷积函数convNewMode3()，在计算序列卷积的速度。

function Y = fftMode3(X)

%自己实现的MATLAB中的fft程序。这个程序只能计算N=3^n个点。

if length(X) == 3

Y = zeros(1,3);

Y(1) = X(1)+X(2)+X(3);

Y(2) = X(1)+X(2)*exp(-j*2*pi/3)+X(3)*exp(-j*4*pi/3);

Y(3) = X(1)+X(2)*exp(-j*4*pi/3)+X(3)*exp(-j*8*pi/3);

else

N = 3^floor(log(length(X))/log(3));

X = X(1:N);  %这两句讲的是，将X的长度变为3^n.

X1 = X([1:3:N]);

X2 = X([2:3:N]);

X3 = X([3:3:N]); %这三句说的是，假设N=9,那么第一句取了x[1,4,7],第二句取了x[2,5,8], 第三句取了x[3,6,9].

Y1 = fftMode3(X1);

Y2 = fftMode3(X2);

Y3 = fftMode3(X3); %这三句是递归。

%下面这一段讲的就是合并三个N/3 点的FFT

Y = zeros(1,N);

Y2 = Y2.*exp(-j*2*pi*[0:N/3-1]/N);

Y3 = Y3.*exp(-j*4*pi*[0:N/3-1]/N);

Y(1:N/3) = Y1 + Y2 + Y3;

Y(N/3+1:2*N/3) = Y1 + Y2*exp(-j*2*pi/3) + Y3*exp(-j*4*pi/3);

Y(2*N/3+1:N) = Y1 + Y2*exp(-j*4*pi/3) + Y3*exp(-j*8*pi/3);

end

function Y = ifftMode3(X)

if length(X) == 3

Y = zeros(1,3);

Y(1) = X(1)+X(2)+X(3);

Y(2) = X(1)+X(2)*exp(j*2*pi/3)+X(3)*exp(j*4*pi/3);

Y(3) = X(1)+X(2)*exp(j*4*pi/3)+X(3)*exp(j*8*pi/3);

else

N = 3^floor(log(length(X))/log(3));

X = X(1:N);

X1 = X([1:3:N]);

X2 = X([2:3:N]);

X3 = X([3:3:N]);

Y1 = ifftMode3(X1);

Y2 = ifftMode3(X2);

Y3 = ifftMode3(X3);

Y = zeros(1,N);

Y2 = Y2.*exp(j*2*pi*[0:N/3-1]/N);

Y3 = Y3.*exp(j*4*pi*[0:N/3-1]/N);

Y(1:N/3) = Y1 + Y2 + Y3;

Y(N/3+1:2*N/3) = Y1 + Y2*exp(j*2*pi/3) + Y3*exp(j*4*pi/3);

Y(2*N/3+1:N) = Y1 + Y2*exp(j*4*pi/3) + Y3*exp(j*8*pi/3);

end

Y = Y/3;

function result = convNew3(X,Y)

%用FFT和IFFT实现了两个一维信号的卷积

len = length(X)+length(Y) - 1;

N = 3^floor(1+log(len)/log(3));%用这一句算出的N = 3^m

X = [X,zeros(1, N-length(X))];

Y = [Y,zeros(1, N-length(Y))];%前两句是补零到N=3^m

result = ifftMode3(fftMode3(X).*fftMode3(Y));%两个序列FFT相乘后再IFFT

result = real(result(1:len));