题目： 用频域的方法设计一个数字矢量表估算两个信号

x1t=acos⁡(ω0t+θ1(t))

和

x2t=bcos⁡(ω0t+θ2(t))

的幅度和相位差。假定系统采用非同步采样，即信号的周期不是采样周期的整数倍。

提示：思路与上题类似，也是采用有限冲激响应（FIR）逼近希尔伯特变换。通常来说我们有三种方法：窗函数法、频率取样法、最优化设计（包含均方误差最小化逼近和等波纹切比雪夫逼近）。