题目：已知两个有限带宽的连续时间信号x(t)和x(t-T)，其采样后的离散时间信号分别为x[n]和x1[n]，采样周期为Ts，试用数字的方法，求这两个信号的延时T。

提示：这道题主要考虑对重采样的理解和应用。教材第五章中小数延时的方法可以用于该题。该题的难点在于，能否找到方法解决亚分辨率的计算问题，即T/Ts不是整数倍的时候。

以下是一种思路：

设x(t)的延时x1t=x(t-T)，则有：

X1jω=Xjωe-jωT

同时离散化，有：

xn=xnTs,  x1n=x1nTs=xnTs-T

当满足采样定理时，有：

Xejω=1TsXjωTs,   ω∈-π,π

X1ejω=1TsX1jωTs=1TsXjωTse-jωTsT,   ω∈-π,π

设xn的FFT系数为ak，x1n的FFT系数为bk，则有：

ak=Xej2πNk=1TsXj2πNTsk

bk=X1ej2πNk=1TsXj2πNTske-j2πNTskT

因此有：

akbk=ej2πNTsTk

所以有：

2πNTsTk=atanakbk

因此有:

T=NTsatanakbk2πk

例程程序：

Ts = 0.01;

%目前这个程序只能解决abs(T)<abs(Ts)情况。大于的情况可以考虑用其他方式做

T = 0.006;

%t的取值范围必须对称，例如这里从-50到50，否则会有一个相移。

t = [-50:Ts:50];

N = length(t);

y1 = x(t);

y2 = x(t-T);

y1Transformed = fft(y1);

y2Transformed = fft(y2);

ratio = y2Transformed./y1Transformed;

magnitude = abs(ratio);

phase = -atan2(imag(ratio),real(ratio));

avgPhaseDifference = (phase(11)-phase(2))/9;

obtainedT = Ts*avgPhaseDifference*N/(2*pi);

%以下是x.m，可以设置为任意带限信号。

function y = x(t)

y = 3*cos(50*t+2)+5*sin(100*t+5);