题目： 设计一个离散系统，用于计算窄带信号xt=A(t)cos⁡(ω0t+q(t))的幅度和瞬时频率。

提示：该题目主要要求根据正弦信号的频谱特性，在频域上求解窄带信号的幅度和瞬时频率，需要考虑的问题有抽样为数字信号后，数字正弦信号的幅度和频率与原有信号的关系，以及有限时宽的截取效应。也可以用希尔伯特变换求。教材有相关的内容，学生要考虑如何实现离散化的方法数字希尔伯特变换（不希望用现有方法）。

通过将连续的希尔伯特变换离散化，并且根据实际要求使之变成有限的因果系统。采用有限冲激响应（FIR）滤波器逼近希尔伯特变换。通常来说我们有三种方法：窗函数法、频率取样法、最优化设计（包含均方误差最小化逼近和等波纹切比雪夫逼近）。

参考文献：

[1]《最佳FIR数字希尔伯特变换器的性质和设计》;王胜坤;太原工学院学报,1984第二期.

[2]《希尔伯特变换与信号的包络、瞬时相位和瞬时频率》;程乾生;石油地球物理勘探 197903.

[3]《基于MATLAB的FIR型希尔伯特变换器设计》;聂仙娥 许爱国 赵河明 杨超;现代电子技术20110401 第七期.

[4]《FIR希尔伯特变换器设计》;吴艳君;机械与电子,2012第27期.

[5]《FIR型HIBERT数字滤波器的设计》;陈啸晴;广东技术师范学院学报,2012年第2期.